色差雾度仪

软件操作使用说明书V1.2

使用前请认真阅读本说明书

# ColorHazeMeter软件介绍

ColorHazeMeter是色差雾度仪的配套软件，通过该软件即可实现联机雾度、透光率和色差的测量，仪器对比测量历史记录读取，导出数据到EXCEL，报表生成等功能。

仪器配备USB通讯口，插上USB线(Type-C接口)，打开ColorHazeMeter软件，即可连接电脑，读取仪器中的数据。

需要特别说明的是报表生成及打印功能，对于测试数据，软件可以自动生成报表，并可打印，如装了PDF的打印机，可打印成PDF格式的电子版本报告。方便测试数据的记录和存档。

仪器的USB通讯无需驱动程序，直接插入电脑，即可实现联机操作（仪器第一次插入电脑USB口，电脑会提示重新启动来自动装入驱动程序）。目前软件支持Windows操作系统。计算机硬件配置建议Inter i3第六代处理器，运行内存4G同等以上。

- 软件安装

本软件无需安装，打开exe文件即可打开软件，首次使用软件时，需要设置以管理员身份运行此程序后再使用软件。

设置方法：移动鼠标到“ColorHazeMeter.exe”上，点击鼠标右键，点击“属性”，再选择“兼容性”，勾选上“以管理员身份运行此程序”后，点击“确认”。

如需复制软件，需将整个文件夹复制。

- 硬件连接

数据线一头连接到电脑的USB口，另一端与仪器的USB口连接,连接后仪器屏幕左上角显示USB图标，上方会显示“USB已连接”。

- 异常处理

当首次运行软件时，出现以下提示界面时，请运行安装软件文件夹内的“vcredist2010_x86.exe”，按提示进行安装。

# 软件界面

- USB连接状态指示灯

仪器连接正常：“绿色”。

仪器连接异常或无连接：“灰色”。

- 仪器信息

包含仪器序列号、仪器版本号。

- 语言选择

“中文”按钮：界面切换成中文。

“English”按钮：界面切换成英文。

- 显示参数设置

设置不同的参数进行测量

- 设置容差

设置测量参数的容差

- 统计

包含不合格数、合格数、总数。

- 功能按键

读取对比测量记录: 将仪器的对比测了记录导入到列表中。

清除数据: 清除数据列表中的所有数据。

导出到Excel: 将列表数据导出到Excel表。

- 列表显示区

包含对比记录的名称、测试时间、标准测量值、样品测量值、ΔE值、合格判定。

- 对比测量

标准值测量: 联机进行标准值测量。

样品值测量: 联机进行样品值测量。

显示△值、偏色指示（设置参数选择Lab时才会显示）和QC判定等参数。

# 软件操作

## 3.1对比测量

仪器连接电脑后，打开软件就可以联机进行对比测量。点击“标准值测量”或者“样品值测量”按钮即可得到对应的数据，当标准值和样品值都有数据之后就会根据设置的容差值进行QC判定，并生成一条记录显示在列表中。

短按仪器上的按键也可以触发测量，还可通过键盘的“回车”键触发测量。

## 3.2显示参数设置

点击“设置参数”按钮，会将设置的参数下载到仪器。

设置完成后，仪器和软件的界面都会更新成所设置的参数测量界面，并且弹出提示框提示列表数据将被清空。

## 3.3容差设置

在框内输入容差值，点击“设置容差”按钮，会+将设置的容差下载到仪器，并且会对软件中的数据重新进行合格判断和统计。

点击“读取容差”按钮，会将仪器的容差数据导入到软件中。

## 3.4列表操作

- 读取对比测量记录

点击“读取对比测量记录”按钮，将会导入仪器的对比测量记录到列表中显示。

- 清除数据

点击“清除数据”按钮，将会清空列表数据、合格统计和色差测量界面的数据。

- 导出到Excel

点击“导出到Excel”按钮，弹出保存路径选择框，设置好后点击“保存”，将列表中的数据导出Excel，完成后会清空列表数据。

- 修改名称

对比测量生成的记录是默认名称，如需更改名称，可双击记录的名称即可修改名称 。

## 3.5光谱操作

- 读取光谱数据

点击“光谱测量”按钮，会将光谱数据记录到列表中显示，并且显示光谱曲线图。

- 清除数据

点击“清除数据”按钮，将会清空列表数据和曲线数据。

- 导出到Excel

点击“导出到Excel”按钮，弹出保存路径选择框，设置好后点击“保存”，将列表中的数据导出Excel，完成后会清空列表数据。

## 3.6生成报表

点击列表中单条记录的“打印报告”生成报表如下。

表头信息输入，点击“信息”按钮输入表头信息，可输入公司名称、测试人和审核人。