# 紫外能量计

软件操作使用说明书V1.4

## 1、UVEnergyMeter软件介绍

UVEnergyMeter是紫外能量计的配套软件，可通过该软件读取仪器中所有的记录数据，显示曲线，导出数据到EXCEL，打印报表等操作。仪器配备USB通讯口，STOP界面下（其它界面不能连接电脑软件），插上USB线，打开UVEnergyMeter软件，即可连接电脑，读取仪器中的数据。

需要特别说明的是报表生成及打印功能，对于测试数据，软件可以自动生成报表，并可打印，如装了PDF的打印机，可打印成PDF格式的电子版本报表。方便测试数据的记录和存档。

仪器的USB通讯无需驱动程序，直接插入电脑，即可实现数据读取（仪器第一次插入电脑USB口，电脑会提示重新启动来自动装入驱动程序）。目前软件支持windows操作系统。计算机硬件配置建议Inter i3第六代处理器，运行内存4G同等以上。

- 硬件连接

数据线一头连接到电脑的USB口，另一端与仪器的USB口连接。

如仪器在测量状态，连接后仪器屏幕右下角显示USB图标

## 2、软件界面

- USB连接状态指示灯

仪器连接正常：“绿色”。

仪器连接异常或无连接：“暗红色”。

- 仪器信息

包含仪器序列号、仪器版本。

- 参数配置：

A.语言选择

设置仪器的中文英文界面。

B.测量波段（仅连接四波段仪器时显示）

四波段仪器有UVA/UVB/UVC/UVV可选择。

C. 平滑处理

如果UV光源采用交流供电，交流电的频率会影响到功率测量的准确性,需要选择光源的电源频率。

OFF： 不进行平滑处理，直流供电，需选此选项。

50HZ： 50HZ的交流电，需选此选项。

60HZ： 60HZ的交流电，需选此选项。

D.单位设置（仅连接四波段仪器时显示）

四波段仪器有uW/cm2，mW/cm2，W/m2可选择。

E.标准选择（仅连接检测UVLED光源仪器时显示）

可设置LS-STD(企业标准)和JG 879-2015(国标)。送计量院检测需选JG 879-2015(国标)选项。

F.触发模式选择

选择自动触发：开始一次测量后，当功率值大于设定的触发功率仪器开始测量，当测量值低于触发值时停止测量。

选择手动触发：手动按键开始一次测量和结束一次测量。

G.设置触发功率(自动触发模式下可设)。

- 功能按钮

“中文”按钮：界面切换成中文。

“English”按钮：界面切换成英文。

“设置参数”按钮：将配置好的参数设置到仪器。

“读取参数”按钮：将仪器的参数读回到软件的显示栏。

“读取数据”按钮：读取仪器所有历史记录数据。

“显示功率曲线”按钮：显示记录的功率数据曲线。

“显示温度曲线”按钮：显示记录的温度数据曲线。

“打印报告”按钮：生成测试报表，在报表界面点击“打印”

按钮打印。

“保存功率数据”按钮：保存功率数据到Excel表。

“保存温度数据”按钮：保存温度数据到Excel表。

- 数据显示区：显示能量值，最大功率值，最大温度值，测试时间。

注: 只有连接具有温度检测的能量计才有“显示温度曲线”和“保存温度数据”功能，其他仪器无此功能,也没有与温度相关的显示项。

## 3、软件操作

- STOP界面下（其它界面不能连接电脑软件），仪器连接电脑，打开LS_UVEnergyMeter软件，软件自动获取仪器基本信息。

- 点击“读取数据” 按钮读取仪器历史记录数据。

- 打印报表，点击“打印报告”按钮生成报表如下：

统计信息包含：显示能量值，最大功率值，最大温度值，测试时间。

- 表头信息输入：点击“输入信息”按钮输入表头信息，再点击“打印”按钮便可打印报表。操作过程如下图所示：