紫外辐照计

软件操作使用说明书V1.31

使用前请认真阅读本说明书

## 1、UVLightMeter软件介绍

UVLightMeter是紫外辐照计的配套软件，可通过该软件读取仪器中所有的记录数据，显示曲线，导出数据到EXCEL，打印报表等操作。仪器配备USB通讯口，插上USB线，打开UVLightMeter软件，即可连接电脑，读取仪器中的数据。

需要特别说明的是报表生成及打印功能，对于测试数据，软件可以自动生成报表，并可打印，如装了PDF的打印机，可打印成PDF格式的电子版本报表。方便测试数据的记录和存档。

仪器的USB通讯无需驱动程序，直接插入电脑，即可实现数据读取（仪器第一次插入电脑USB口，电脑会提示重新启动来自动装入驱动程序）。目前软件支持windows操作系统。计算机硬件配置建议Inter i3第六代处理器，运行内存4G同等以上。

- 硬件连接

数据线一头连接到电脑的USB口，另一端与仪器的USB口连接,

连接后仪器屏幕右上角显示USB图标。

## 2、软件界面

- USB连接状态指示灯

仪器连接正常：“绿色”。

仪器连接异常或无连接：“暗红色”。

- 仪器信息

包含仪器序列号、仪器版本。

- 参数配置

A.设置仪器是否自动关机

选择自动关机：仪器在设定时间内无操作自动关机；

选择手动关机：仪器需要手动关机，不会自动关机。

B.设置自动关机时间：1分钟～10分钟可设。

C.设置存储间隔：可设置仪器的数据存储间隔：1s/10s/60s。

注：重新设置参数后仪器的历史数据将被清除。

- 设置日期/时间

日期/时间显示框显示的是电脑的系统时间。

当点击“设置时间”，把日期/时间显示框的时间设置到仪器。

当点击“读取时间”，把仪器的日期/时间读回到软件的显示框，显示10S后，显示框的时间自动切换到系统时间。

- 功能按钮

“中文”按钮：界面切换成中文。

“English”按钮：界面切换成英文。

“设置参数”按钮：将是否自动关机、自动关机时间、存储间隔参数设置到仪器。

“读取参数”按钮：将仪器的是否自动关机、自动关机时间、存储间隔参数读回到软件的显示框。

“读取数据”按钮：读取仪器所有历史记录数据。

“清除数据”按钮：清除数据显示区的数据。

“保存数据”按钮：保存对应组数据到Excel表。

“显示曲线”按钮：显示对应组数据的曲线。

“打印报告”按钮：生成测试报表，在报表界面点击“打印”按钮打印。

- 数据显示区：显示功率数据的测量时间、测量时长、合格判定值(对应仪器的PREC值)、最大功率值、最小功率值、平均功率值。

## 3、软件操作

- 仪器连接电脑，打开LS126C_UVLightMeter软件，软件自动获取仪器基本信息。

- 点击“读取数据”按钮读取仪器历史记录数据。

- 打印报表，点击“打印报告”按钮生成报表如下：

统计信息包含：合格判定值、最大功率值、最小功率值、平均功率值。

- 表头信息输入：点击“输入信息”按钮输入表头信息，再点击“打印”按钮便可打印报表。操作过程如下图所示：